COMANDO PARA EL SEGUNDO PARCIAL DE REDES

Contenido

copy run start	2

Enrutamiento	2

OSPF	2

BGP	2

VLANs	2

Creación en cada switch	2

Asignación de puertos a cada VLAN	2

TRONCALES (entre switches):	2

MODO ACCESO (entre switch y hosts)	3

ROUTER (para conectar entre distintas VLANs - subinterfaces)	3

CLASES	4

A	4

B	4

C	4

# copy run start

# Enrutamiento

## OSPF

Router0# conf term

Router0(config)#router ospf 1

Router0(config-router)#network 172.12.0.0 0.0.255.255 area 0

Router0(config-router)#network 172.13.0.0 0.0.255.255 area 0

Router0(config-router)# redistribute bgp 100 subnets      (para cuando tenemos vlan, supongo)

Router0(config-router)#exit

Router0(config)#exit

Router0#copy run start

## BGP

Router(config)#router bgp 100

Router(config-router)# no synchronization

Router(config-router)# bgp log-neighbor-changes

Router(config-router)#neighbor 11.0.0.2 remote-as 200

Router(config-router)# redistribute ospf 1

11.0.0.2 es la IP de la interface del BGP 200 (el otro extremo del cable)

# VLANs

## Creación en cada switch

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#name vlan10

S1(config-vlan)#vlan 20

S1(config-vlan)#name vlan20

S1(config-vlan)#vlan 99

S1(config-vlan)#name Nativa

## Asignación de puertos a cada VLAN

### TRONCALES (entre switches):

S1(config)#interface FastEthernet 0/1

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99

### MODO ACCESO (entre switch y hosts)

S2(config)#interface fastEthernet 0/6

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 10

### ROUTER (para conectar entre distintas VLANs - subinterfaces)

R1(config)#interface fastethernet 0/1

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10

R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.99

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 99 native

R1(config-subif)#ip address 172.17.99.1 255.255.255.0

PUERTOS SERIALES

Con relojito:

interface Serial1/0

no shutdown

ip address 172.24.0.2 255.255.0.0

clock rate 64000

SIN relojito:

interface Serial1/0

no shutdown

ip address 172.24.0.2 255.255.0.0

# CLASES

## A

1 a 126, privada: 10.0.0.0 a 10.255.255.255

127 (toda) es para loopback y no es utilizable para clase A)

## B

128 a 191, privada: 172.16.0.0 a 172.31.255.255

## C

192 a 223, privada: 192.168 (toda)